## 东莞市水务局文件

东水务〔2014〕181号

关于印发《东莞市水利工程平安工地创建

工作方案》和《东莞市水利工程平安

工地创建工作细则》的通知

各镇（街道）、市属园区涉水事务有关单位、局直属有关单位、各水利相关企业：

为贯彻落实省水利厅《关于印发<广东省水利厅创建平安工地工作方案>的通知》(粤水安监〔2014〕22号)、《关于印发<广东省水利厅创建平安工地工作细则>的通知》（粤水安监〔2014〕20号）及市安委办《关于印发<东莞市平安企业创建工作方案>和<东莞市平安工地创建工作方案>的通知》（东安办〔2014〕64号）精神，进一步加强我市水利工程安全生产工作,全力创建水利平安工地，我局制定了《东莞市水利工程平安工地创建工作方案》和《东莞市水利工程平安工地创建工作细则》,现印发给你们，请认真贯彻执行。以上通知及相关附件电子档可在东莞市水务局公众网通知公告栏查询或下载,网址：http://dgwater.dg.gov.cn/dgWater/）。

附件：1、东莞市水利工程平安工地创建工作方案；

2、东莞市水利工程平安工地创建工作细则。

东莞市水务局

2014年8月4日

抄送：省水利厅安监处，市安委办。

东莞市水务局办公室                   2014年8月4日印发

附件1：

东莞市水利工程平安工地创建工作方案

根据省水利厅《关于印发<广东省水利厅创建平安工地工作方案>的通知）(粤水安监〔2014〕22号)、市安委办《关于印发<东莞市平安企业创建工作方案>和<东莞市平安工地创建工作方案>的通知》（东安办〔2014〕64号）的部署,深入开展平安工地创建工作,实现安全发展、科学发展，制定本工作方案。

- 指导思想

根据省水利厅、市安委办的工作部署，组织开展水利工程平安工地创建活动为抓手,以完善施工现场安全稳定长效机制建设为重点，把平安工地创建活动与企业的工程质量管理、安全生产管理、用工制度完善、民工权益保障等结合起来，与企业强化施工现场安全保卫措施等工作结合起来，切实保证全市所有施工现场和谐稳定。

二、创建目标及任务

以我市泵站、水闸、堤防、河流治理等水利工程建设等为重点，通过创建我市水利平安工地，将有关安全生产的法律法规、规章制度、技术规范和强制性标准落实到基层，全面夯实水利安全生产工作基础，强化企业安全生产主体责任的落实，提高水利生产经营单位安全水平和事故防范能力。

三、主要措施

（一）建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任。建立健全安全生产管理制度，严格按照要求对施工有关人员实行责任登记，按实际分工明确岗位职责，建立安全生产规章制度和操作规程，依法设立安全管理机构并配备安全生产管理人员。建立完善安全生产奖惩制度，建立横向到边、纵向到底的安全责任制,层层签订安全责任书,确保各项安全生产制度措施落实到位。

（二）推进水利施工精细化管理。强化水利工程建设起重吊装安装拆除以及高边坡、深基坑、高大模板、临时用电、有限密闭空间作业等危险性较大分部分项工程的专项施工方案和专家论证工作管理，严格执行施工现场危险告知制度和安全技术交底制度；积极推进安全生产标准化工作，将水利安全生产工作制度化、规范化、具体化，提高现场安全防护水平和生产安全保证能力，确保水利施工作业环境安全整洁、规范有序。

（三）着力保障水利工程建设人员食品安全。加强水利工程建设人员食堂的卫生管理，严格执行有关食品卫生的法律法规和规范标准，保证工人的食品卫生和健康，杜绝食物中毒事件的发生。

（四）加强施工安全隐患排查治理，做好工地安全防护工作。建立健全安全生产隐患排查制度,制定安全隐患排查计划，加强施工现场安全检查，特别是加大对危险性较大分部分项工程的安全检查力度，建立安全隐患治理台账。对排查出的隐患切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，并对隐患治理情况进行检查。

（五）保障安全生产投入到位。建设项目财务预算中确定必要的安全投入，建立安全生产专项费用台账，确保安全生产专项费用提取到位，并监督确保专款专用，项目安全生产专项费用应完全用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善。

（六）强化应急救援。针对施工现场危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制订安全生产应急预案，定期开展应急演练，配备必要的应急装备物资，满足应急救援需要，提高应急管理、救援和处置能力，做好水利生产安全事故的应急救援工作。建立并落实应急值守、信息报告制度。

（七）劳动用工登记和安全培训教育。建立劳动用工动态管理台帐，对新进场施工人员进行岗前安全教育培训，尤其对长期工种施工人员要进行新技术、新工艺的安全教育培训。施工单位项目负责人、专职安全员、特种作业人员应经培训考核持证上岗。施工单位应当对管理人员和施工人员定期组织安全生产教育培训，教育培训情况应当记入个人业绩档案。

（八）落实施工现场用工保险制度。规范水利工程建设用工制度，严格执行《劳动合同法》和意外伤害保险、工伤保险制度。按规定签订劳动合同，做到工资按月准时发放，不拖欠作业人员工资，杜绝因拖欠作业人员工资而引发的集体上访或造成社会不良影响的事件。

- 时间安排

（一）动员部署阶段。2014年7月底前，根据实际工作情况，制定创建平安工地工作方案，明确平安工地创建标准、细则。抓好宣传工作，将平安工地建设活动覆盖到所有在建水利工程项目，营造水利平安工地创建的良好氛围。

（二）示范创建阶段。各单位于2014年7月至2014年11月，部署并扎实开展各项创建工作，选取部分条件成熟的地区、工地开展平安示范创建，以点带面，典型引路，为全面铺开创建工作作必要准备。

（三）全面创建阶段。各单位于2014年12月至2015年底，全面铺开各项创建活动，进一步落实各项创建措施，强化责任落实，强化机制和队伍建设，有力推进水利平安工地创建工作。至2015年底，各单位水利平安工地创建覆盖率达到95%以上。

（四）总结提高阶段。2017年底，各地、各单位要分析和总结平安工地创建情况，分析存在的问题和不足，逐步建立健全施工项目安全管理差的长效机制。到2017年底，各地、各单位平安工地创建覆盖率达到100%，水利平安工地建设不断向深度和广度推进。

五、工作要求

（一）统一思想，提高认识

各单位要认清创建水利平安工地是夯实安全监管的工作基础，是消除事故隐患、构筑事故防控体系直接有效的抓手，是贯彻落实以人为本、安全发展理念的落脚点，要充分认识水利平安工地建设的重要性和必要性。

（二）加强领导、落实责任

各单位要高度重视我省水利系统创建平安工地工作，切实加强检查督查，严格落实安全生产责任制，切实加强对水利平安工地创建工作的组织领导和监督，落实必要的人力、物力、财力。

（三）统筹协调，突出重点

各单位要以“强基础、抓规范、严管理、重服务”为主线，把水利平安工地建设活动与日常安全监管工作结合起来，加大隐患排查治理力度，重点解决施工工程领域安全生产存在的薄弱环节和突出问题，认真做好水利平安工地创建工作。

各单位要按照本工作方案，结合实际，督促相关企业落实上述工作要求，将本单位在建工地情况（见附表）、关于落实创建平安工地的工作思路、工作措施、联系人及联系方式等形成工作方案于2014年8月30日前报市水务局建设管理科（报送纸质及电子档），并于每年11月20日前将年度平安创建的工作开展情况等报市水务局建设管理科（报送纸质及电子档）。联系人：朱桂冬，电话：22830765，邮箱：609200072@qq.com。

附表

东莞市水利工程平安工地在建工程明细表

填报单位：                   填报人：            联系电话：             填报日期：

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 开工日期 | 目前进度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

附件2

东莞市水利工程平安工地创建工作细则

一、根据《广东省水利厅创建平安工地工作方案》、《广东省水利厅创建平安工地工作细则》及《东莞市平安工地（厂矿）创建工作方案》等文件要求，结合我市水务工程实际，制定本细则。本细则适用于东莞市水利平安工地创建工作。

二、东莞市水利平安工地创建工作由水务局建设管理科具体组织实施，平安创建管理工作检查原则上每年进行一次。

三、平安工地创建工作具体检查范围及条件：

（一）2014年平安工地创建范围：由注册地在我市、且已在我局备案的本地施工企业承接的我市水利水电工程（在建）。

（二）2015年至2017年平安企业创建范围：由在我局备案的施工企业承接的我市水利水电工程（在建）。

四、在工程施工时，由施工单位对施工现场安全生产情况进行自评（广东省水利工程建设项目安全文明施工监督检查评分表）填写后，报监理、项目法人评价，并将评价情况报主管部门。

五、平安工地创建工作各评分单位采取现场检查及日常检查相结合的形式进行评分，程序及要求如下：

（一）对于列入年度平安工地创建范围的工程，施工单位于当年9月25日前完成自评分并出具自评意见（盖公章）后交给监理单位，监理单位于10月10日前完成自评分并出具自评意见（盖公章）后交给建设单位，建设单位于10月20日前完成评价意见（盖公章）并将评分表于10月25日前报送至水务局建设管理科。

（二）市水务局制定年度检查计划（检查时间为11-12月份），由局建设管理科牵头，会同安全监督站等单位成立检查组具体落实平安工地创建的检查、考评工作。

（三）检查组根据《检查评分表》内容，通过检查工地现场情况、查阅相关文件和资料、听取工作汇报等方式，对被检查工地进行评分、复核。

六、各分项检查评价表参考JGJ59-2011标准、执行SL398-2007、SL399-2007、SL400-2007 SL401-2007技术规程，并作为附件备查。

七、多人对同一项目检查评分时，应按加权评分方法确定分值。当评分遇有缺项时，分项检查评分表或检查评分汇总表的总得分值应按下式计算：

A =DE×100

式中：A — 遇有缺项时总得分值；

D — 实查项目在该表的实得分值之和；

E — 实查项目在该表的应得满分值之和；

八、水利工程建设阶段性安全监督检查评价分为优良、合格和不合格三个等级（在创建平安工地得分评价时，评价总分应在广东省水利工程建设项目安全文明施工监督检查评分表100分的基础上，计入劳动用工登记（5分）和劳资纠纷处理（5分），即平安工地创建评价总分为110分）。

（一）优良

安全管理资料齐全，没有发生安全事故，也没有在部、省、市级安全检查时存在重大隐患被通报的情况，各分项检查表无得零分（缺项的除外，以下同），汇总表得分值应在90分及其以上。

（二）合格

1. 安全管理资料基本齐全，没有发生一般或以上安全事故，也没有在部、省、市级安全检查时存在重大隐患被通报的情况；主要检查项目没有得零分，且汇总表地方值在75分或以上；

2. 安全管理资料基本齐全，没有发生一般或以上安全事故，也没有在部、省、市级安全检查时存在重大隐患被通报的情况；除吊装安全检查评分表（表AJ09-9）或施工机具检查评分表（表AJ09-10）之外的分项表没有得零分，且汇总表得分值在85分或以上；

3. 安全管理资料基本齐全，未发生一般或以上安全事故，也未在部、省、市级安全检查时存在重大隐患被通报的情况；当吊装安全检查评分表（表AJ09-9）或施工机具检查评分表（表AJ09-10）得零分，且汇总表得分值在90分或以上。

（三）不合格

1. 汇总表得分值不足75分；

2. 有除吊装安全检查评分表（表AJ09-9）或施工机具检查评分表（表AJ09-10）之外的分项表得零分，且汇总表得分在75分以下；

3. 当吊装安全检查评分表（表AJ09-9）或施工机具检查评分表（表AJ09-10）得零分，且汇总表得分值在90分以下；

4. 发生一般或以上安全事故或有在部、省、市级安全检查时存在重大隐患被通报的情况。

对于因存在1、2、3项问题不合格评价整改完成后，可以重新评价等级；对于发生一般或以上安全事故或有在部、省、市级安全检查时存在重大隐患被通报的情况评价不合格的，但已经按安全事故处理和安全隐患处理程序处理完结，只能按合格等级复查评定。

九、监理单位在做出评价结论时，除评分等级外，还应对本阶段工程项目安全生产状况进行概况性评述，指出主要问题，提出改进意见。

十、检查结果：按照《检查评分表》经检查组考核得分达到85分或以上（总分110分），即符合平安工地标准；未达85分的企业，应尽快针对存在问题进行认真整改，争取下一年度达到平安企业标准。市水务局将对本年度的平安工地进行公布。

十一、此表一式二份。

广东省水利工程建设项目安全文明施工监督检查评分表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目法人 |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  | 电话 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  | 电话 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  | 电话 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 项目负责人证书及 安全考核证书号 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 专职安全员 |  |  |  | 安全考核证书号 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 项目总监 |  |  |  | 电话 |  |  | 工程造价 |  |  |  | 库容 面积 |  |
| 工程等 级规模 |  |  |  |  |  |  | 形象进度 |  |  |  |  |  |
| 计划开工时间 |  |  |  |  |  |  | 计划竣工时间 |  |  |  |  |  |
| 安全评价内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评价内容 |  | 标准 |  |  | 扣分标准 |  | 施工单位 自评分 |  | 监理单位 自评分 |  | 检查组评分 |
| 1 | 安全管理 |  | 10分 |  |  | 表AJ09-1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 文明施工 |  | 15分 |  |  | 表AJ09-2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 脚手架 |  | 10分 |  |  | 表AJ09-3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基坑工程 |  | 10分 |  |  | 表AJ09-4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 模板支架 |  | 10分 |  |  | 表AJ09-5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 高处作业 |  | 10分 |  |  | 表AJ09-6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工用电 |  | 10分 |  |  | 表AJ09-7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 围堰安全 |  | 10分 |  |  | 表AJ09-8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 起重吊装 |  | 5分 |  |  | 表AJ09-9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 施工机具 |  | 5分 |  |  | 表AJ09-10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 技术规程符合性 |  | 5分 |  |  | 表AJ09-11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 劳动用工登记 |  | 5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 劳资纠纷处理 |  | 5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 110分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 自评意见 | 专职安全员（签字）： 项目负责人（签字）： 施工单位安全部门负责人（签字）： 施工单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位评价意见 | 监理工程师（签字）： 总监理工程师（签字）： 监理单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目法人评价意见 | 项目负责人（签字）： 项目法人（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监督机构评价意见 | 监督人员（签字）： 项目负责人（签字）： 安全监督机构（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 核查意见 | 经办人员（签字）： 主管部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在创建平安工地得分评价时，评价总分应在以上安全评价内容分100分的基础上，计入劳动用工登记（5分）和劳资纠纷处理（5分），即平安工地创建评价总分为110分。

表AJ09-1  安全管理检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要检查项目 | 安全生产 责任制 | 未建立安全生产责任制，扣10分； 安全生产责任制未经责任人签字确认，扣3分； 未配备各工种安全技术操作规程，扣2～10分； 未按规定配备专职安全员，扣2～10分； 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标，扣5分； 未制定安全生产资金保障制度，扣5分； 未编制安全资金使用计划或未按计划实施，扣2～5分； 未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标，扣5分； 未进行安全责任目标分解，扣5分； 未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度，扣5分； 未按考核制度对管理人员定期考核，扣2～5分； | 10 |  |  |
| 2 |  | 施工组织设计及 专项施工方案 | 施工组织设计中未制定安全技术措施，扣10分； 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣10分； 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证，扣10分； 施工组织设计、专项施工方案未经审批，扣10分； 安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算，扣2～8分； 未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，扣2～10分； | 10 |  |  |
| 3 |  | 安全技术交底 | 未进行书面安全技术交底，扣10分； 未按分部分项进行交底，扣5分； 交底内容不全面或针对性不强，扣2～5分； 交底未履行签字手续，扣4分； | 10 |  |  |
| 4 |  | 安全检查 | 未建立安全检查制度，扣10分； 未有安全检查记录，扣5分； 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施，扣2～6分； 对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查，扣5～10分； | 10 |  |  |
| 5 |  | 安全教育 | 未建立安全教育培训制度，扣10分； 施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核，扣5分； 未明确具体安全教育培训内容，扣2～8分； 变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育，扣5分； 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核，每人扣2分； | 10 |  |  |
| 6 |  | 应急救援 | 未制定安全生产应急救援预案，扣10分； 未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员，扣2～6分； 未定期进行应急救援演练，扣5分； 未配置应急救援器材和设备，扣5分； | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 7 | 一般项目 | 分包单 位管理 | 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣10分； 未签订安全生产协议书，扣5分； 分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，扣2～6分； 分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员，扣2～6分； | 10 |  |  |
| 8 |  | 持证上岗 | 未经培训从事施工、安全管理和特种作业，每人扣5分； 项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗，每人扣2分； | 10 |  |  |
| 9 |  | 生产安全 事故处理 | 生产安全事故未按规定报告，扣10分； 生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施，扣10分； 未依法为施工作业人员办理保险，扣5分； | 10 |  |  |
| 10 |  | 安全标志 | 主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣2～6分； 未绘制现场安全标志布置图，扣3分； 未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置，扣2～6分； 未设置重大危险源公示牌，扣5分； | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数； 2、主要检查项目有一项不得分或主要检查项目小计得分不足40分的，检查评定表计零分； 3、该表换算到表AJ09总评分表后得分=10×该表检查项目实得分数合计/100。 |  |  |  |  |  |  |

表AJ09-2  文明施工检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要检查项目 |  | 现场 围档 | 有围挡要求的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m，扣5～10分； 围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观，扣5～10分； | 10 |  |  |
| 2 |  |  | 封闭 管理 | 有封闭管理要求的工地未实施封闭管理和建立施工控制区，扣10分； 有封闭管理要求的工地未设置门卫室和大门，扣4～8； 未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员，扣2～6分； 施工人员进入施工现场未佩戴工作卡，扣2分； 施工现场出入口未标有企业名称或标识，扣2分； 有封闭管理要求的工地，未设置车辆冲洗设施扣3分； | 10 |  |  |
| 3 |  |  | 施工 现场 | 施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理，扣5分； 施工现场道路不畅通、路面不平整坚实，扣5分； 施工现场未采取防尘措施，扣5分； 施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水，扣5分； 未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施，扣2～10分； 有防火要求的施工现场，随意吸烟，扣5分； | 10 |  |  |
| 4 |  |  | 材料 管理 | 建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放，扣4分； 材料码放不整齐、未标明名称、规格，扣2分； 施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施，扣3～10分； 建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输，扣5分； 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施，扣5～10分； | 10 |  |  |
| 5 |  |  | 现场 办公与住宿 | 施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施，扣6分； 宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范、规程要求，扣10分； 在施工程、伙房、库房兼做住宿，扣10分； 宿舍未设置可开启式窗户，扣4分； 宿舍未设置床铺、床铺超过2 层或通道宽度小于0.9m，扣2～6分； 宿舍人均面积或人员数量不符合规范、规程要求，扣5分； 冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施，扣5分； 夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施，扣5分； 生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求，扣3分； | 10 |  |  |
| 6 |  |  | 现场 防火 | 施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施，扣10分； 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范、规程要求，扣10分； 施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范、规程要求，扣5～10分； 施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效，扣5分； 未办理动火审批手续或未指定动火监护人员，扣5～10分； | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 7 | 一般项目 | 综合治理 |  | 依据工程的规模和工地环境，生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所，扣2分； 施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人，扣3～5分； 施工现场未制定治安防范措施，扣5分； | 10 |  |  |
| 8 |  | 公示标牌 |  | 大门口处设置的公示标牌内容不齐全，扣2～8分； 标牌不规范、不整齐，扣3分； 未设置安全标语，扣3分； 未设置宣传栏、读报栏、黑板报，扣2～4分； | 10 |  |  |
| 9 |  | 生活设施 |  | 未建立卫生责任制度，扣5分 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范、规程要求，扣2～6分； 食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证，扣5分； 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良，扣2～4分； 食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施，扣4 分； 厕所内的设施数量和布局不符合规范、规程要求，扣2～6分； 厕所卫生未达到规定要求，扣4分； 不能保证现场人员卫生饮水，扣5分； 未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求，扣4分； 生活垃圾未装容器或未及时清理，扣3～5分； | 10 |  |  |
| 10 |  | 社区服务 |  | 夜间未经许可施工，扣8分； 施工现场焚烧各类废弃物，扣8分； 施工现场未制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施，扣5分； 未制定施工不扰民措施，扣5分； | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数； 2、主要检查项目有一项不得分或主要检查项目小计得分不足40分的，检查评分表计零分； 3、该表换算到表AJ09总评分表后得分=15×该表检查项目实得分数合计/100。 |  |  |  |  |  |  |  |

表AJ09-3  脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要检查项目 |  | 施工 方案 | 架体搭设未编制专项施工方案或未按规定组织验收，扣10分； 架体结构设计未进行设计计算，扣10分； 架体搭设专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分； 超过一定规模危险性较大的架体搭设未按规定组织专家论证，扣10分； | 10 |  |  |
| 2 |  |  | 架体 基础 | 立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求，扣5～10分； 立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范、规程要求，每处扣2～5分； 未按规范、规程要求设置纵、横向扫地杆，扣5～10分； 扫地杆的设置和固定不符合规范、规程要求，扣5分； 未采取排水措施，扣8分； | 10 |  |  |
| 3 |  |  | 架体与 建筑结 构拉结 | 架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范、规程要求，每处扣2分； 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，每处扣2分； 搭设高度超过25m 的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接，扣10分； | 10 |  |  |
| 4 |  |  | 杆件间距与剪刀撑 | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范、规程要求，每处扣2分； 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑，每处扣5分； 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范、规程要求，扣5分； 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范、规程要求，每处扣2 分； | 10 |  |  |
| 5 |  |  | 脚手板与防护栏杆 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣5～10分； 脚手板规格或材质不符合规范、规程要求，扣5～10分； 每有一处探头板，扣2分； 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严，扣5～10分； 作业层防护栏杆不符合规范、规程要求，扣5分； 作业层未设置高度不小于180mm 的挡脚板，扣3分； | 10 |  |  |
| 6 |  |  | 交底 与验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5～10分； 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣5分； 架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分； 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分； | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 横向水平杆设置 |  | 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，每处扣2分； 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆，每处扣2分； 双排脚手架横向水平杆只固定一端，每处扣2分； 单排脚手架横向水平杆插入墙内小于180mm，每处扣2分； | 10 |  |  |
| 8 |  | 杆件连接 |  | 纵向水平杆搭接长度小于1m 或固定不符合要求，每处扣2分； 立杆除顶层顶步外采用搭接，每处扣4分； 扣件紧固力矩小于40N·m 或大于65N·m，每处扣2分； | 10 |  |  |
| 9 |  | 层间防护 |  | 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m 未采用安全平网封闭，扣5分； 作业层与建筑物之间未按规定进行封闭，扣5分； | 10 |  |  |
| 10 |  | 构配件 材质 |  | 钢管直径、壁厚、材质不符合要求，扣5～10分； 钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分； 扣件未进行复试或技术性能不符合标准，扣5分； | 5 |  |  |
| 11 |  | 通道 |  | 未设置人员上下专用通道，扣5分； 通道设置不符合要求，扣2分； | 5 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数； 2、主要检查项目有一项不得分或主要检查项目小计得分不足40分，检查评分表计零分； 3、该表换算到表AJ09总评分表后得分=10×该项检查项目实得分数合计/100。 |  |  |  |  |  |  |  |

表AJ09-4  基坑工程安全检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要检查项目 | 施工 方案 | 基坑工程未编制专项施工方案，扣10分； 专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分； 超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定组织专家论证，扣10分； 基坑周边环境或施工条件发生变化，专项施工方案未重新进行审核、审批，扣10分； | 20 |  |  |
| 2 |  | 基坑 支护 | 人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施，扣10分； 自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范、规程要求，扣10分； 基坑支护结构不符合设计要求，扣10分； 支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施，扣10分； | 10 |  |  |
| 3 |  | 降排水 | 基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施，扣10分； 基坑边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规范、规程要求，扣5分； 放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施，扣5～10分； 基坑底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时，扣5～8分； | 10 |  |  |
| 4 |  | 基坑 开挖 | 支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方，扣10分； 未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡，扣10分； 基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施，扣10分； 机械在软土场地作业，未采取铺设渣土、砂石等硬化措施，扣10分； | 10 |  |  |
| 5 |  | 坑边 荷载 | 基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求，扣10分； 施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求，扣10分； | 10 |  |  |
| 6 |  | 安全 防护 | 开挖深度2m 及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求，扣5～10分； 基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求，扣5～10分； 降水井口未设置防护盖板或围栏，扣10分； | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 基坑 监测 | 未按要求进行基坑工程监测，扣10分； 基坑监测项目不符合设计和规范、规程要求，扣5～10分； 监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数，扣5～8分； 未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整，扣5～8分； | 10 |  |  |
| 8 |  | 支撑 拆除 | 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求，扣5～10分； 机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力，扣10分； 人工拆除作业时，未按规定设置防护设施，扣8分； 采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范、规程要求，扣10分； | 10 |  |  |
| 9 |  | 作业 环境 | 基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范、规程要求，扣10分； 上下垂直作业未采取防护措施，扣5分； 在各种管线范围内挖土作业未设专人监护，扣5分； 作业区光线不良扣5分； | 10 |  |  |
| 10 |  | 应急 预案 | 未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整，扣5～10分； 应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求，扣2～6分； | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数； 2、主要检查项目有一项不得分或主要检查项目小计得分不足40分，检查评分表计零分； 3、该表换算到表AJ09总评分表后得分=10×该项检查项目实得分数合计/100。 |  |  |  |  |  |  |

表AJ09-5  模板支架安全检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要检查项目 | 施工 方案 | 未按编制专项施工方案或结构设计未经计算，扣10分； 专项施工方案未经审核、审批，扣10分； 超一定规模危险性较大模板支架专项施工方案未按规定组织专家论证，扣10分； | 10 |  |  |
| 2 |  | 支架 基础 | 基础不坚实平整、承载力不符合专项施工方案要求，扣5～10分； 支架底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范、规程要求，扣5～10分； 支架底部未按规范、规程要求设置底座，每处扣2分； 未按规范、规程要求设置扫地杆，扣5分； 未设置排水设施，扣5分； 支架设在楼面结构上时，未对楼面结构的承载力进行验算或楼面结构下方未采取加固措施，扣10分； | 10 |  |  |
| 3 |  | 支架 构造 | 立杆纵、横间距大于设计和规范、规程要求，每处扣2分； 水平杆步距大于设计和规范、规程要求，每处扣2分； 水平杆未连续设置，扣5分； 未按规范、规程要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆，扣10分； 未按规范、规程要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆，扣10分； 剪刀撑或水平斜杆设置不符合规范、规程要求，扣5分； | 20 |  |  |
| 4 |  | 支架 稳定 | 支架高宽比超过规范要求未采取与建筑结构刚性连结或增加架体宽度等措施，扣10分； 立杆伸出顶层水平杆的长度超过规范、规程要求，每处扣2分； 浇筑混凝土未对支架的基础沉降、架体变形采取监测措施，扣8分； | 5 |  |  |
| 5 |  | 施工 荷载 | 荷载堆放不均匀，每处扣5分； 施工荷载超过设计规定，扣10分； 浇筑混凝土未对混凝土堆积高度进行控制，扣8分； | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与验收 | 支架搭设、拆除前未进行交底或无文字记录，扣5～10分； 架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分； 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分； | 5 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 杆件 连接 | 立杆连接未采用对接、套接或承插式接长，每处扣3分； 水平杆连接不符合规范、规程要求，每处扣3分； 剪刀撑斜杆接长不符合规范、规程要求，每处扣3分； 杆件各连接点的紧固不符合规范、规程要求，每处扣2分； | 10 |  |  |
| 8 |  | 底座与托撑 | 螺杆直径与立杆内径不匹配，每处扣3分； 螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度不符合规范、规程要求，每处扣3分； | 10 |  |  |
| 9 |  | 构配件材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质不符合规范、规程要求，扣5～10分； 杆件弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分； | 10 |  |  |
| 10 |  | 支架 拆除 | 支架拆除前未确认混凝土强度达到设要求，扣10分； 未按规定设置警戒区或未设置专人监护，扣5～10分； | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数； 2、主要检查项目有一项不得分或主要检查项目小计得分不足40分，检查评分表计零分； 3、该表换算到表AJ09总评分表后得分=10×该项检查项目实得分数合计/100。 |  |  |  |  |  |  |

表AJ09-6  高处作业检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 施工现场人员未戴安全帽，每人扣5分； 未按标准佩戴安全帽，每人扣2分； 安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求，扣5分； | 10 |  |  |
| 2 | 安全网 | 在建工程外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣2～10 分； 安全网质量不符合现行国家相关标准的要求，扣10分； | 10 |  |  |
| 3 | 安全带 | 高处作业人员未按规定系挂安全带，每人扣5分； 安全带系挂不符合要求，每人扣5分； 安全带质量不符合现行国家相关标准的要求，扣10分； | 10 |  |  |
| 4 | 临边防护 | 工作面边沿无临边防护，扣10分； 临边防护设施的构造、强度不符合规范、规程要求，扣5分； 防护设施未形成定型化、工具式，扣3分； | 10 |  |  |
| 5 | 洞口防护 | 在建工程的孔、洞未采取防护措施，每处扣5分； 防护措施、设施不符合要求或不严密，每处扣3分； 防护设施未形成用定型化、工具式，扣3分； 电梯井内未按每隔两层且不大于10m 设置安全平网，扣5分； | 10 |  |  |
| 6 | 通道口 防护 | 未搭设防护棚或防护不严、不牢固，扣5～10分； 防护棚两侧未进行封闭，扣4分； 防护棚宽度小于通道口宽度，扣4分； 防护棚长度不符合要求，扣4分； 建筑物高度超过24m，防护棚顶未采用双层防护，扣4分； 防护棚的材质不符合规范、规程要求，扣5分； | 10 |  |  |
| 7 | 攀登作业 | 移动式梯子的梯脚底部垫高使用，扣3分； 折梯未使用可靠拉撑装置，扣5分； 梯子的材质或制作质量不符合规范、规程要求，扣10分； | 10 |  |  |
| 8 | 悬空作业 | 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施，扣5～10分； 悬空作业所用的索具、吊具等未经验收，扣5分； 悬空作业人员未系挂安全带或佩带工具袋，扣2～10分； | 10 |  |  |
| 9 | 移动式 操作平台 | 操作平台未按规定进行设计计算，扣8分； 移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80mm，扣5分； 操作平台的组装不符合设计和规范、规程要求，扣10分； 平台台面铺板不严，扣5分； 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯，扣10分； 操作平台的材质不符合规范、规程要求，扣10分； | 10 |  |  |
| 10 | 悬挑式物料钢平台 | 未编制专项施工方案或未经设计计算，扣10分； 悬挑式钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，未设置在建筑结构上，扣10分； 斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道，扣10分； 钢平台未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板，扣3～10分； 钢平台台面铺板不严或钢平台与建筑结构之间铺板不严，扣5分； 未在平台明显处设置荷载限定标牌，扣5分； | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |
| 注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数； 2、本表检查项目有一项不得分者，检查评分表计零分； 3、该表换算到表AJ09总评分表后得分=10×该项检查项目实得分数合计/100。 |  |  |  |  |  |

表AJ09-7  施工用电检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要检查项目 | 外电 防护 | 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范、规程要求且未采取防护措施，扣10分； 防护设施未设置明显的警示标志，扣5分； 防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范、规程要求，扣5～10分； 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品，扣10分； | 10 |  |  |
| 2 |  | 接地与接零保护系统 | 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S 接零保护系统，扣20分； 配电系统未采用同一保护系统，扣20分； 保护零线引出位置不符合规范、规程要求，扣5～10分； 电气设备未接保护零线，每处扣2分； 保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流，扣20分； 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范、规程要求，每处扣2分； 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范、规程要求，扣10～20分； 工作接地电阻大于4Ω，重复接地电阻大于10Ω，扣20分； 施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不符合规范、规程要求，扣5～10分； 做防雷接地机械上的电气设备，保护零线未做重复接地，扣10分； | 20 |  |  |
| 3 |  | 配电 线路 | 线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度，扣5～10分； 线路未设短路、过载保护，扣5～10分； 线路截面不能满足负荷电流，每处扣2分； 线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范、规程要求，扣5～10分； 电缆沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范、规程要求，扣5～10分； 未使用符合规范、规程要求的电缆线路，扣10分； 室内非埋地明敷主干线距地面高度小于2.5m，每处扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 现场 照明 | 配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统，扣10～20分； 用电设备未有各自专用的开关箱，每处扣2分； 箱体结构、箱内电器设置不符合规范、规程要求，扣10～20分； 配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范、规程要求，扣5～10分； 漏电保护器参数不匹配或仪表检测不灵敏，每处扣2分； 配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱，每处扣2分； 箱体未设置系统接线图和分路标记，每处扣2分； 箱体未设门、锁，未采取防雨措施，每处扣2分； 箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范、规程要求，每处扣2分； 分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范、规程要求，每处扣2分； | 20 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 5 | 一般项目 | 配电室与配电装置 | 配电室建筑耐火等级未达到三级，扣15分； 未配置适用于电气火灾的灭火器材，扣3分； 配电室、配电装置布设不符合规范、规程要求，扣5～10分； 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范、规程要求或仪表、电器元件损坏，扣5～10分； 备用发电机组未与外电线路进行联锁，扣15分； 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施，扣10分； 配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图，扣3～5分； | 15 |  |  |
| 6 |  | 现场照明 | 照明用电与动力用电混用，每处扣2分； 特殊场所未使用36V 及以下安全电压，扣15分； 手持照明灯未使用36V 以下电源供电，扣10分； 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器，扣15分； 灯具金属外壳未接保护零线，每处扣2分； 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离，每处扣2分； 照明线路和安全电压线路的架设不符合规范、规程要求，扣10分； 施工现场未按规范、规程要求配备应急照明，每处扣2分； | 15 |  |  |
| 7 |  | 用电 档案 | 总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议，扣10分； 未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案或设计、方案缺乏针对性，扣5～10分； 专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序，实施后相关部门未组织验收，扣5～10分； 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实，扣3分 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实，扣3分； 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真，实扣3分； 档案资料不齐全、未设专人管理，扣3分； | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数； 2、主要检查项目项目有一项不得分或主要检查项目小计得分不足40分，检查评分表计零分； 3、该表换算到表AJ09总评分表后得分=10×该项检查项目实得分数合计/100。 |  |  |  |  |  |  |

表AJ09-8  围堰安全检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全可靠性 | 未按要求设置围堰，扣40分； 在预定施工期内未修筑到需要的断面和高程，扣30分； 围堰不满足稳定、抗渗、抗冲要求，扣30分； | 40 |  |  |
| 2 | 围堰布置 | 未满足维护永久建筑物所需的基坑开挖，扣10分； 未满足基坑排水、施工道路布置等场地要求，扣5分； 堰顶宽度不能适应施工和防汛抢险需要的，扣10分； | 10 |  |  |
| 3 | 堰基处理 | 堰基未按要求进行处理，扣20分； 重要的和高水头围堰，未对堰基进行防渗处理，扣10分； | 20 |  |  |
| 4 | 围堰结构 | 围堰方案、填筑材料选用等未按设计要求，扣20分；； 擅自对围堰结构进行开挖破坏，扣20分； 堰体未与岸坡或已有建筑物连接，扣10分； | 20 |  |  |
| 5 | 日常安全 检查措施 | 无定期安全检查制度，扣5分； 度汛期间无设专职检查人员、检查无记录，扣5分； 未建立围堰遇险抢救措施，扣10分。 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |
| 注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数； 2、本表检查项目有一项不得分者，检查评分表计零分； 3、该表换算到表AJ09总评分表后得分=10×该项检查项目实得分数合计/100。 |  |  |  |  |  |

表AJ09-9  起重吊装安全检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要检查项目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核、审批，扣10分； 超过一定规模危险性较大的起重吊装专项施工方案未按规定组织专家论证，扣10分； | 10 |  |  |
| 2 |  | 起重 机械 | 未安装荷载限制装置或不灵敏，扣10分； 未安装行程限位装置或不灵敏，扣10分； 起重拔杆组装不符合设计要求，扣10分； 起重拔杆组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字，扣5～10分； |  |  |  |
| 3 |  | 钢丝绳与地锚 | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，扣10分； 钢丝绳规格不符合起重机产品说明书要求，扣10分； 吊钩、卷筒、滑轮磨损达到报废标准扣10分； 吊钩、卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置，扣5～10分； 起重拔杆的缆风绳、地锚设置不符合设计要求，扣8分； | 10 |  |  |
| 4 |  | 索具 | 索具采用编结连接时，编结部分的长度不符合规范、规程要求，扣10分； 索具采用绳夹连接时，绳夹的规格、数量及绳夹间距不符合规范、规程要求，扣5～10分； 索具安全系数不符合规范、规程要求，扣10分； 吊索规格不匹配或机械性能不符合设计要求，扣5～10分； | 10 |  |  |
| 5 |  | 作业 人员 | 起重机司机无证操作或操作证与操作机型不符，扣5～10分； 未设置专职信号指挥和司索人员，扣10分； 作业前未按规定进行安全技术交底或交底未形成文字记录，扣5～10分； |  |  |  |
| 6 |  | 作业 环境 | 起重机行走作业处地面承载能力不符合产品说明书要求或未采用有效加固措施，扣10分； 起重机与架空线路安全距离不符合规范、规程要求，扣10分； | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 起重 吊装 | 多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载不符合专项施工方案要求，扣10分； 吊索系挂点不符合专项施工方案要求，扣5分； 起重机作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的正上方通过，扣10分； 起重机吊具载运人员，扣10分； 吊运易散落物件不使用吊笼，扣6分； | 5 |  |  |
| 8 |  | 构件 码放 | 构件码放荷载超过作业面承载能力，扣10分； 构件码放高度超过规定要求，扣4分； 大型构件码放无稳定措施，扣8分； | 6 |  |  |
| 9 |  | 高处 作业 | 未按规定设置高处作业平台，扣10分； 高处作业平台设置不符合规范、规程要求，扣5～10分； 未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规范、规程要求，扣5～8分； 未按规定设置安全带悬挂点，扣8分 | 9 |  |  |
| 10 |  | 警戒 | 未按规定设置作业警戒区，扣10 分； 警戒区未设专人监护，扣5 分； | 5 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数； 2、主要检查项目有一项不得分或主要检查项目小计得分不足40分，检查评分表计零分； 3、该表换算到表AJ09总评分表后得分=5×该项检查项目实得分数合计/100。 |  |  |  |  |  |  |

表AJ09-10  施工机具检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平刨 | 平刨安装后未履行验收程序，扣5分； 未设置护手安全装置，扣5分； 传动部位未设置防护罩，扣5分； 未做保护接零或未设置漏电保护器，扣10分； 未设置安全作业棚，扣6分； 使用多功能木工机具，扣10分； | 10 |  |  |
| 2 | 圆盘锯 | 圆盘锯安装后未履行验收程序，扣5分； 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位防护罩，每处扣3分； 未做保护接零或未设置漏电保护器，扣10分； 未设置安全作业棚，扣6分； 使用多功能木工机具，扣10分； | 10 |  |  |
| 3 | 手持电 动工具 | Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或未设置漏电保护器，扣8分； 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品，扣6分； 手持电动工具随意接长电源线，扣4分； | 10 |  |  |
| 4 | 钢筋机械 | 机械安装后未履行验收程序，扣5分； 未做保护接零或未设置漏电保护器，扣10分； 钢筋加工区未设置作业棚、钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏板，每处扣5分； 传动部位未设置防护罩，扣5分； | 10 |  |  |
| 5 | 电焊机 | 电焊机安装后未履行验收程序，扣5分； 未做保护接零或未设置漏电保护器，扣10分； 未设置二次空载降压保护器，扣10分； 一次线长度超过规定或未进行穿管保护，扣3分； 二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆，扣10分； 二次线长度超过规定或绝缘层老化，扣3分； 电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩，扣5分； | 10 |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 搅拌机安装后未履行验收程序，扣5分； 未做保护接零或未设置漏电保护器，扣10分； 离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求，每项扣5分； 上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，扣5分； 传动部位未设置防护罩，扣4分； 未设置安全作业棚，扣6分； | 10 |  |  |
| 7 | 气瓶 | 气瓶未安装减压器，扣8分； 乙炔瓶未安装回火防止器，扣8分； 气瓶间距小于5 米或与明火距离小于10 米未采取隔离措施，扣8分； 气瓶未设置防震圈和防护帽，扣2分； 气瓶存放不符合要求，扣4分； | 10 |  |  |
| 8 | 翻斗车 | 翻斗车制动、转向装置不灵敏，扣5分； 驾驶员无证操作，扣8分； 行车载人或违章行车，扣8分； | 10 |  |  |
| 9 | 潜水泵 | 未做保护接零或未设置漏电保护器，扣6分； 负荷线未使用专用防水橡皮电缆，扣6分； 负荷线有接头，扣3分； | 10 |  |  |
| 10 | 打桩机械 | 机械安装后未履行验收程序，扣10分； 作业前未编制专项施工方案或未按规定进行安全技术交底，扣10分； 安全装置不齐全或不灵敏，扣10分； 机械作业区域地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬化措施，扣12分； 机械与输电线路安全距离不符合规范、规程要求，扣12分； | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |
| 注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数； 2、检查项目有一项不得分者，检查评分表计零分； 3、该表换算到表AJ09总评分表后得分=5×该项检查项目实得分数合计/100。 |  |  |  |  |  |

表AJ09-11  水利水电工程安全技术规程符合性检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 扣分说明 （作业项目对应违反条款） | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水利水电工程施工符合《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）情况 | 对工程施工过程中的施工方案、措施和施工作业进行抽查，每违反《水利水电工程施工通用安全技术规程》规定的每一项扣2.5分； |  | 25 |  |  |
| 2 | 水利水电工程施工符合《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007）情况 | 对工程施工过程中的施工方案、措施和施工作业进行抽查，每违反《水利水电工程土建施工安全技术规程》规定的每一项扣2.5分； |  | 25 |  |  |
| 3 | 水利水电工程施工符合《水利水电工程金属结构域机电设备安装安全技术规程》（SL400-2007）情况 | 对工程施工过程中的施工方案、措施和施工作业进行抽查，每违反《水利水电工程金属结构域机电设备安装安全技术规程》规定的每一项扣2.5分； |  | 25 |  |  |
| 4 | 水利水电工程施工符合《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》情况 | 对工程施工过程中的施工方案、措施和施工作业进行抽查，每违反《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007）规定的每一项扣2.5分； |  | 25 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |  |
| 注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数； 2、本检查表应与AJ09-1～10检查表对照填写，避免重复扣分； 3、该表换算到表AJ09总评分表后得分=5×该项检查项目实得分数合计/100。 |  |  |  |  |  |  |