ICS 13.030.20

Z 05

团    体    标    准

T/DGWIA 001—2020

河湖淤泥处理产出物处置技术规范

XXXX – XX – XX发布

XXXX – XX – XX实施

东莞市水务行业协会  发布

东莞市标准化协会

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编制。

本标准由广东华泱技术有限公司提出。

本标准由东莞市水务行业协会归口。

本标准起草单位：广东华泱技术有限公司、深圳市水务规划设计股份有限公司、东莞市水利勘测设计院有限公司、轻工业环境保护研究所、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、中国华西工程设计建设有限公司、深圳大学建设工程生态技术研究所、广东润昌建设工程有限公司。

本标准主要起草人：杨冬云、陈淑玉、林泳彬、李国威、李翔、张建中、梁谦、周曦、贾微微、李庆壮、贺家豪、刘建、丁铸、佘年、黄泽民。

本标准为首次发布。

本标准由                        协会    年   月   日批准。

本标准自      年   月   日起实施。

本标准由                        负责管理，由起草单位负责具体技术内容的解释。在应用过程中如有需要修改与补充的建议，请将相关资料寄送至                                         。

河湖淤泥处理产出物处置技术规范

- 范围

本标准规定了河湖淤泥处理后的垃圾处置、余沙处置、余土处置、余水排放，以及取样与检测要求。

本标准适用于河湖淤泥处理后产出物的分类分级及处置。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3097  海水水质标准

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 5085（所有部分）  危险废物鉴别标准

GB 5085.3  危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别

GB 7959  粪便无害化卫生要求

GB/T 14204  水质  烷基汞的测定  气相色谱法

GB/T 14550  土壤中六六六和滴滴涕测定  气相色谱法

GB/T 14684  建设用砂

GB/T 15555.4  固体废物  六价铬的测定  二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 15555.5  固体废物  总铬的测定  二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 17141  土壤质量  铅、镉的测定  石墨炉原子吸收分光光度法

GB 18918  城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 50123  土工试验方法标准

CJ/T 221  城市污水处理厂污泥检验方法

CJ/T 486  土壤固化外加剂

HJ/T 20  工业固体废物采样制样技术规范

HJ/T 299  固体废物  浸出毒性浸出方法  硫酸硝酸法

HJ/T 300  固体废物  浸出毒性浸出方法  醋酸缓冲溶液法

HJ 491  土壤和沉积物  铜、锌、铅、镍、铬的测定  火焰原子吸收分光光度法

HJ 605  土壤和沉积物  挥发性有机物的测定  吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 642  土壤和沉积物  挥发性有机物的测定  顶空气相色谱—质谱法

HJ 687  固体废物  六价铬的测定  碱消解火焰原子吸收分光光度法

HJ 702  固体废物  汞、砷、硒、铋、锑的测定  微波消解原子荧光法

HJ 703  土壤和沉积物  酚类化合物的测定  气相色谱法

HJ 735  土壤和沉积物  挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 736  土壤和沉积物  挥发性卤代烃的测定  顶空/气相色谱-质谱法

HJ 741  土壤和沉积物  挥发性有机物的测定  顶空气相色谱法

HJ 742  土壤和沉积物  挥发性芳香烃的测定  顶空气相色谱法

HJ 743  土壤和沉积物  多氯联苯的测定  气相色谱-质谱法

HJ 745  土壤  氰化物和总氰化物的测定  分光光度法

HJ 780  土壤和沉积物  无机元素的测定  波长色散X射线荧光光谱法

HJ 834  土壤和沉积物  半挥发性有机物的测定  气相色谱-质谱法

HJ 835  土壤和沉积物  有机氯农药的测定  气相色谱-质谱法

HJ 892  固体废物  多环芳烃的测定  高效液相色谱法

HJ 921  土壤和沉积物  有机氯农药的测定  气相色谱法

HJ 999  固体废物  氟的测定  碱熔-离子选择电极法

USEPA8015  非卤代挥发性有机物

USEPA8081  气相色谱法

USEPA8141  气相色谱法

《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

河湖淤泥

含有直接或者间接有害于生物体和人体的物质，经过长时间物理、化学及生物等作用及水体传输而沉积于河湖水体底部所形成的粘土、泥沙、有机质及各种矿物的混合物。

河湖淤泥处理

为满足河湖淤泥处置要求而进行的减量化、稳定化、无害化的处理过程。

河湖淤泥处置

将河湖淤泥处理后产生的垃圾、余沙、余土、余水置于自然环境(地面、地下、水中)或再利用，能够达到长期稳定并对生态环境无不良影响的最终消纳方式。

垃圾

河湖淤泥经格栅、振筛等设备分选出来的固体物质。

余沙

河湖淤泥经垃圾分选后，经沉淀或设备筛选出来的粗集料固体混合物。

余土

河湖淤泥去除固体物质、粗集料固体混合物、脱水固化后得到的细集料固体混合物。

余水

河湖淤泥处理过程中排出的水的总称。

- 基本规定

  - 河湖淤泥进行处理前，应按GB 5085的规定进行危险废物鉴别。经鉴别为危险废物，应按国家现行相关规定处置。

  - 河湖淤泥处理后产生的垃圾、余沙、余土应以安全处置为目标，在满足环保和安全要求的前提下，宜采用多种形式进行资源化综合利用。

  - 河湖淤泥处理过程中的余水应达标排放。

  - 河湖淤泥处理及处置场所的臭气控制应符合所在地区的大气环境质量要求。

- 垃圾处置

  - 分类

垃圾应分类处置，且垃圾分类宜符合表1的规定。

- 垃圾分类

| 类别 | 主要组成物 |
| --- | --- |
| 有机类垃圾 | 废塑料制品、废橡胶、旧织物、废木料等 |
| 无机类垃圾 | 混凝土块、废旧无机管材、砖块、石块、贝壳等 |

  - 处置

    - 有机类垃圾可作焚烧燃料、生物催化制气材料、生物发电材料等进行资源化利用，或进行安全填埋等。

    - 无机类垃圾可作一般场地、堤防、道路、公园、绿地、商用建筑、公用建筑、市政公用建筑等基础回填原料，或破碎用作混凝土再生骨料、石粉渣回填材料等，或进行一般弃置、填埋等。

- 余沙处置

  - 一般规定

    - 含泥量大于10%的余沙应按余土处置。

    - 进行资源化利用的余沙，污染物检测项目与限值应符合表2及表3的规定。不符合污染物含量限值规定的，应按余土进行处置。

- 余沙浸出液检测项目与限值            单位：mg/L

| 序号 | 必检控制指标 | 浸出液限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总镉 | 0.1 |
| 2 | 总汞 | 0.05 |
| 3 | 总砷 | 0.5 |
| 4 | 总铅 | 1.0 |
| 5 | 总铬 | 1.5 |
| 6 | 六价铬 | 0.5 |
| 7 | 总铜 | 1.0 |
| 8 | 总镍 | 1.0 |
| 9 | 总锌 | 5.0 |
| 10 | 氟化物（以氟计） | 10.0 |
| 11 | 氰化物(以CN计) | 0.5 |

- 余沙污染物含量检测项目与限值              单位：mg/kg

| 序号 | 检测项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总镉 | ≤10 |
| 2 | 总汞 | ≤4.0 |
| 3 | 总砷 | ≤25 |
| 4 | 总铜 | ≤300 |
| 5 | 总铅 | ≤300 |
| 6 | 总锌 | ≤500 |
| 7 | 总镍 | ≤150 |
| 8 | 总铬 | ≤400 |
| 9 | 六价铬 | ≤5.0 |
| 10 | 氟化物（以氟计） | ≤1000 |
| 11 | 氰化物（以CN计） | ≤20 |
| 12 | 六六六总量 | ≤1.0 |
| 13 | 滴滴涕总量 | ≤1.0 |
| 14 | 多氯联苯总量 | ≤0.5 |
| 15 | 敌敌畏 | ≤1.0 |
| 16 | 乐果 | ≤2.0 |
| 17 | 烷基汞 | 不得检出 |

  - 分级

余沙宜根据资源化利用条件分为二级，且分级指标与限值宜符合表4的规定。

- 余沙分级指标与限值

| 序号 | 指标 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细度模数 | 3.7～1.6 | 3.7～1.6 |
| 2 | 含泥量（%） | ≤3.0 | ≤5.0 |
| 3 | 泥块含量（%） | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 4 | 贝壳含量（%） | ≤5.0 | ≤8.0 |
| 5 | 云母含量（%） | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 6 | 有机物 | 合格 | 合格 |
| 7 | 硫化物及硫酸盐（%） | ≤0.5 | — |
| 8 | 氯化物（%） | ≤0.06 | ≤0.06 |
| 9 | 轻物质（%） | ≤1.0 | — |
| 10 | 坚固性指标（%） | ≤10 | — |
| 11 | 压碎指标（%） | ≤30 | — |
| - “合格”指用比色法试验，颜色不应深于标准色，当颜色深于标准色时，应按水泥胶砂强度试验方法进行强度对比试验，抗压强度比不应低于0.95。 - 硫化物及硫酸盐以SO3质量计，氯化物以氯离子质量计，坚固性指标以质量损失计，压碎指标指单级最大压碎指标值。 |  |  |  |

  - 处置

    - 一级余沙可用于结构混凝土骨料。

    - 二级余沙可用于一般混凝土或建筑砂浆骨料。

    - 其他余沙可用于场馆用地、绿化用地、商业用地、公共市政用地基础用土，一般公路、等级公路路基用土，市政管道工程沟槽回填用土，堤防排水反滤、陆域形成用土，海绵城市设施用土等。

- 余土处置

  - 一般规定

    - 余土应分级处置，处置方式应综合考虑余土性质和产量、城市总体规划、环境卫生专项规划以及经济发展水平，做到因地制宜、安全可靠、技术先进、经济合理。

    - 余土基本检测项目与限值应符合表5的规定、浸出液检测项目与限值应符合表6的规定。

- 余土基本检测项目与限值

| 序号 | 基本检测项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率（%） | ≤45 |
| 2 | 7天自由膨胀率（%） | ≤25 |
| 3 | 承载比 CBR（%） | ≥8.0 |
| 4 | 水稳定系数（%） | ≥60 |
| 5 | 粪大肠菌群菌值（个/L） | ≥0.01 |
| 6 | pH值 | 5～8 |
| - 相关检测项目宜结合余土资源利用、处置方式进行选择检测。 |  |  |

- 余土浸出液检测项目与限值                 单位:mg/L

| 序号 | 必检控制指标 | 浸出液限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总镉 | 0.1 |
| 2 | 总汞 | 0.05 |
| 3 | 总砷 | 0.5 |
| 4 | 总铅 | 1.0 |
| 5 | 总铬 | 1.5 |
| 6 | 六价铬 | 0.5 |
| 7 | 总铜 | 1.0 |
| 8 | 总镍 | 1.0 |
| 9 | 总锌 | 5.0 |
| 10 | 氟化物（以氟计） | 10 |
| 11 | 氰化物(以CN计) | 0.5 |

  - 分级

    - 余土应根据污染物含量控制指标分级。余土污染物含量控制指标应分为必检控制指标和选择控制指标，且分级指标与限值应分别符合表7和表8的规定。

    - 检测指标应以必检控制指标为主，不同区域可依据河湖污染源和污泥调查实际情况，确定部分选择控制指标进行检测。

- 余土污染物含量必检控制指标与限值              单位:mg/kg

| 序号 | 必检控制指标 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅵ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总镉 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 20 | 60 |
| 2 | 总汞 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 8 | 33 |
| 3 | 总砷 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 4 | 总铅 | 70 | 85 | 200 | 350 | 400 | 800 |
| 5 | 总铬 | 100 | 100 | 150 | 250 | 1000 | 2500 |
| 6 | 六价铬 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.7 |
| 7 | 总铜 | 40 | 40 | 150 | 350 | 2000 | 8000 |
| 8 | 总镍 | 40 | 40 | 50 | 100 | 150 | 600 |
| 9 | 总锌 | 150 | 150 | 250 | 450 | 4000 | 10000 |
| 10 | 氟化物（以氟计） | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 11 | 氰化物(以CN计) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 44 |
| 12 | 烷基汞 | 不得检出 |  |  |  |  |  |

- 余土选择控制指标与限值                   单位:mg/kg

| 序号 | 选择控制指标 | Ⅰ～Ⅴ级 | Ⅵ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、挥发性有机物 |  |  |  |
| 1 | 苯 | 1 | 4 |
| 2 | 乙苯 | 7.2 | 28 |
| 3 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 |
| 4 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 |
| 5 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 |
| 6 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 |
| 7 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 |
| 8 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 |
| 9 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 |
| 10 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 |
| 11 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 |
| 12 | 1,2-二氯乙烯（顺） | 66 | 596 |
| 13 | 1,2-二氯乙烯（反） | 10 | 54 |
| 14 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 |
| 15 | 四氯乙烯 | 11 | 53 |
| 16 | 氯甲烷 | 12 | 37 |
| 17 | 二氯甲烷 | 94 | 616 |
| 18 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 |
| 19 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 |
| 20 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 |
| 21 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 |
| 22 | 氯苯 | 68 | 270 |
| 23 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 24 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 25 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 |
| 26 | 邻二甲苯 | 222 | 640 |
| 27 | 一溴二氯甲烷 | 0.29 | 1.2 |
| 28 | 溴仿 | 32 | 103 |
| 29 | 二溴氯甲烷 | 9.3 | 33 |
| 30 | 1,2-二溴乙烷 | 0.07 | 0.24 |
| 二、多环芳烃类有机污染物 |  |  |  |
| 31 | 苯并（a）蒽 | 5.5 | 15 |
| 32 | 苯并（a）芘 | 0.55 | 1.5 |
| 33 | 苯并（b）荧蒽 | 5.5 | 15 |
| 34 | 苯并（k）荧蒽 | 55 | 151 |
| 35 | 二苯并（a,h）蒽 | 0.55 | 1.5 |
| 36 | 茚并（1,2,3-cd）芘 | 55 | 151 |
| 37 | 䓛 | 490 | 1293 |
| 38 | 萘 | 25 | 70 |
| 39 | 硝基苯 | 34 | 76 |
| 40 | 苯胺 | 92 | 260 |
| 41 | 2-氯酚 | 250 | 2256 |
| 42 | 六氯环戊二烯 | 1.1 | 5.2 |
| 43 | 2,4-二氯酚 | 117 | 843 |
| 44 | 2,4,6-三氯酚 | 39 | 137 |
| 45 | 2,4-二硝基酚 | 1.1 | 2.7 |
| 46 | 五氯酚 | 1.1 | 2.7 |
| 47 | 邻苯二甲酸二 （2-乙基己基）酯 | 42 | 121 |
| 48 | 邻苯二甲酸丁基苄基 | 312 | 900 |
| 49 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 390 | 2812 |
| 50 | 多氯联苯（总量） | 0.14 | 0.38 |
| 51 | 多溴联苯（总量） | 0.02 | 0.06 |
| 三、持久性有机污染物与化学农药 |  |  |  |
| 52 | 灭蚁灵 | 0.03 | 0.09 |
| 53 | 滴滴涕总量 | 2.0 | 6.7 |
| 54 | 六六六总量 | 0.1 | - |
| 55 | 阿特拉津 | 2.6 | 7.4 |
| 56 | 敌敌畏 | 1.8 | 5.0 |
| 57 | 乐果 | 86 | 619 |
| 58 | 氯丹 | 2.0 | 6.2 |
| 59 | p’p-滴滴滴 | 2.5 | 7.1 |
| 60 | P’P-滴滴伊 | 2.0 | 7.0 |
| 61 | 硫丹 | 234 | 1687 |
| 62 | 七氯 | 0.13 | 0.37 |
| 63 | Α-六六六 | 0.09 | 0.3 |
| 64 | β-六六六 | 0.32 | 0.92 |
| 65 | γ-六六六 | 0.62 | 1.9 |
| 66 | 六氯苯 | 0.33 | 1 |
| 四、其他 |  |  |  |
| 67 | 石油烃总量 | 826 | 4500 |
| 68 | 2,4-二硝基甲苯 | 1.8 | 5.2 |
| 69 | 3,3-二氯联苯胺 | 1.3 | 3.6 |
| - 表中数值为上限值。 |  |  |  |

  - 处置

    - Ⅰ级余土可用于农用地用土。

    - Ⅱ级余土可用于水源涵养林等属于自然保育的绿（林）地用土。

    - Ⅲ级余土可用于植物园、公园、学校、居住区等与人接触较密切的绿（林）地种植用土。

    - Ⅳ级余土可用于道路绿化带、工厂附属绿地等与人接触较少的绿（林）地种植用土。

    - Ⅴ级余土可用于居住用地、中小学用地、医疗卫生用地、社会福利设施用地、社区公园或儿童公园用地的地块回填土，不包括表层绿化种植用土。

    - Ⅵ级余土可用于工业工地、物流仓储用地、商业服务业设施用地、道路与交通设施用地、公共管理与公共服务用地、绿地与广场用地，不包括表层绿化种植用土。

- 余水排放

  - 余水排放标准应符合表9的规定。根据改善受纳水体水质或生态补水需要等，余水排放可提高执行标准。

- 余水排放标准

| 序号 | 受纳水体 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排入城镇景观用水、一般回用水 | 一级A 标准 |
| 2 | 排入GB 3838地表水Ⅲ类水域（划定的饮用水水源保护区和游泳区除外）、GB 3097海水二类水域和湖、库等封闭或半封闭水域 | 一级B 标准 |
| 3 | 排入GB 3838地表水Ⅳ、Ⅴ类水域或GB 3097海水三、四类海域 | 二级标准 |
| - 表中执行标准应符合GB 18918中污染物控制项目及浓度限值的有关规定。 |  |  |

  - 余水作为再生水资源用于农业、工业、市政等方面用途时，还应满足相应的用水水质要求。

- 取样与检测

  - 余沙的取样与检测

    - 余沙的取样方法、制样方法应符合HJ/T 20的有关规定。

    - 余沙浸出方法应符合HJ/T 299的规定。

    - 余沙污染物含量检测宜按本规范附录A的规定执行；余沙浸出液污染物检测方法应符合GB 5085.3的规定；细度模数、含泥量、泥块含量、贝壳含量、云母含量、有机物、硫化物及硫酸盐、氯化物、轻物质、坚固性指标、压碎指标检测应按GB/T 14684的规定执行。

  - 余土的取样与检测

    - 余土的取样方法、制样方法应符合HJ/T 20的有关规定。

    - 余土浸出方法应符合HJ/T 299的规定。

    - 余土污染物含量的检测方法宜按本规范附录A的规定执行；余土浸出液污染物检测方法应符合GB 5085.3的规定。

    - 余土基本检测项目的检测方法除应符合表10规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 余土基本检测项目检测方法

| 序号 | 基本检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率（%） | CJ/T 221 |
| 2 | 7天自由膨胀率（%） | GB/T 50123 |
| 3 | 承载比CBR（%） | GB/T 50123 |
| 4 | 水稳定系数（%） | CJ/T 486 |
| 5 | 粪大肠菌群菌值 | GB 7959 |
| 6 | pH值 | CJ/T 221 |

  - 余水的取样与检测

    - 余水水质取样应在污泥处理设施末端排放口。

    - 取样方法宜采用多点取样，且样本应有代表性。

    - 水质检测分析方法应按GB 18918规定或者国家环境保护部认定的替代方法、等效方法执行。

- （规范性附录）
污染物检测方法

表A.1规定了污染物的检测方法。

  - 污染物检测方法

| 序号 | 污染物 | 检测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141 |
| 2 | 总汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/ 原子荧光法 | HJ 702 |
| 3 | 总砷 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | HJ 780 |
|  |  | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/ 原子荧光法 | HJ 702 |
| 4 | 总铅 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | HJ 780 |
|  |  | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141 |
| 5 | 总铬 | 固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 15555.5 |
|  |  | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491 |
| 6 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 | HJ 687 |
|  |  | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 15555.4 |
| 7 | 总铜 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | HJ 780 |
|  |  | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491 |
| 8 | 总镍 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | HJ 780 |
|  |  | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491 |
| 9 | 总锌 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | HJ 780 |
|  |  | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491 |
| 10 | 氟化物 | 氟离子选择电极法 | HJ 999 |
| 11 | 氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 | HJ 745 |
| 12 | 烷基汞 | 气相色谱法 | GB/T 14204 |
| 13 | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 742 |
| 14 | 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 742 |
| 15 | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 742 |
| 16 | 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 736 |
| 17 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 736 |
| 18 | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 736 |
| 19 | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 736 |
| 20 | 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 736 |
| 21 | 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 736 |
| 22 | 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 736 |
| 23 | 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 736 |
| 24 | 1,2-二氯乙烯（顺） | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 736 |
| 25 | 1,2-二氯乙烯（反） | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 736 |
| 26 | 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 736 |
| 27 | 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 736 |
| 28 | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
| 29 | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
| 30 | 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
| 31 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
| 32 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
| 33 | 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
| 34 | 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 742 |
| 35 | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 742 |
| 36 | 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 742 |
| 37 | 间二甲苯+对二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 742 |
| 38 | 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 742 |
| 39 | 一溴二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
| 40 | 溴仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
| 41 | 二溴氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
| 42 | 1,2-二溴乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
| 43 | 苯并（a）蒽 | 气相色谱法 | HJ 892 |
| 44 | 苯并（a）芘 | 气相色谱法 | HJ 892 |
| 45 | 苯并（b）荧蒽 | 气相色谱法 | HJ 892 |
| 46 | 苯并（k）荧蒽 | 气相色谱法 | HJ 892 |
| 47 | 二苯并（a,h）蒽 | 气相色谱法 | HJ 892 |
| 48 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | 气相色谱法 | HJ 892 |
| 49 | 䓛 | 气相色谱法 | HJ 892 |
| 50 | 萘 | 气相色谱法 | HJ 892 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定相色谱-质谱法吹扫捕集/气 | HJ 605 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定谱法顶空/气相色 | HJ 741 |
| 51 | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
| 52 | 苯胺 | 土壤和沉积物 苯胺类和联苯胺类的测定 液相色谱-质谱法 | HJ 999 |
|  |  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
| 53 | 2-氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
|  |  | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 | HJ 703 |
| 54 | 六氯环戊二烯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
| 55 | 2,4-二氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
|  |  | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 | HJ 703 |
| 56 | 2,4,6-三氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
|  |  | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 | HJ 703 |
| 57 | 2,4-二硝基酚 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 703 |
| 58 | 五氯酚 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 834 |
|  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 703 |
| 59 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
| 60 | 邻苯二甲酸丁基苄酯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 834 |
| 61 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱- 质谱法 | HJ 834 |
| 62 | 多氯联苯（总量） | 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 743 |
|  |  | 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 | HJ 922 |
| 63 | 多溴联苯（总量） | 土壤和沉积物 多溴联苯的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 999 |
| 64 | 灭蚁灵 | 气相色谱法 | USEPA8081 |
| 65 | 滴滴涕总量 | 土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法 | GB/T 14550 |
| 66 | 六六六总量 | 土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法 | GB/T 14550 |
| 67 | 阿特拉津 | 气相色谱法 | 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》 |
| 68 | 敌敌畏 | 气相色谱法 | USEPA8141 |
| 69 | 乐果 | 气相色谱法 | USEPA8141 |
| 70 | 氯丹 | 气相色谱法 | USEPA8081 |
| 71 | p,p'-滴滴滴 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
|  |  | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
|  |  | 土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 | GB/T 14550 |
| 72 | p,p'-滴滴伊 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
|  |  | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
|  |  | 土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 | GB/T 14550 |
| 73 | 硫丹 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
|  |  | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
| 74 | 七氯 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
| 75 | α-六六六 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
|  |  | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
|  |  | 土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 | GB/T 14550 |
| 76 | β-六六六 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
|  |  | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
|  |  | 土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 | GB/T 14550 |
| 77 | γ-六六六 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
|  |  | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
|  |  | 土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 | GB/T 14550 |
| 78 | 六氯苯 | 气相色谱法 | 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》 |
| 79 | 石油烃总量 | 气相色谱法 | USEPA8015 |
| 80 | 2,4-二硝基甲苯 | 气相色谱-质谱法 | HJ 892 |
| 81 | 3,3-二氯联苯胺 | 气相色谱-质谱法 | HJ 892 |

_________________________________